БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания к практическим занятиям

для обучающихся по образовательной программе

«21.05.04 – П. Технологическая безопасность и горноспасательное дело»

высшего инженерного образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2025

Санкт-Петербургский горный университет императрицы

Екатерины II

Кафедра безопасности производств

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания к практическим занятиям

для обучающихся по образовательной программе

«21.05.04 – П. Технологическая безопасность и горноспасательное дело»

высшего инженерного образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2025

УДК 613.64; 331.451

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Методические указания к практическим занятиям / Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. Сост. М.В. Корнева. СПб, 2025. 10 с.

Краткая характеристика:

Методические указания предназначены для проведения практических занятий в целях развития у обучающихся навыков и умений идентификации опасностей на рабочих местах. Приведены теоретические сведения о принципах построения современных систем менеджмента профессиональных рисков на предприятиях минерально-сырьевого комплекса. Для выполнения практической части занятий приведены индивидуальные задания и вопросы для самоконтроля.

Методические указания предназначены для обучающихся по образовательной программе «21.05.04 – П. Технологическая безопасность и горноспасательное дело» высшего инженерного образования.

Научный редактор: проф. кафедры безопасности производств Г.И. Коршунов

Рецензент: д.т.н., профессор М.А. Галишев (Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы.)

© Санкт-Петербургский

горный университет императрицы

Екатерины II, 2025

ВВЕДЕНИЕ

Будущим инженерам для успешного решения вопросов минимизации профессиональных рисков на предприятиях минерально-сырьевого комплекса и обеспечения безопасных условий труда необходимо знать и целесообразно применять основные подходы к организации деятельности по охране труда, а также способы защиты персонала от основных вредных и опасных производственных факторов.

В методических указаниях приведены методики оценки профессиональных рисков и выбора комплекса защитных мероприятий по их снижению.

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование базовых знаний, умений и навыков в сфере теории и практики обеспечения безопасности жизнедеятельности и развитие профессионального подхода к соблюдению необходимых норм и правил безопасности в сфере профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- получение базовых знаний в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в профессиональной сфере;

- овладение приемами оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

- формирование у студентов практических навыков в использовании устройств, систем и методов защиты человека и окружающей среды от опасностей.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен:

Знать:

- принципы и методы обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в профессиональной сфере;

- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека и оценивать риск их реализации;

- оценивать уровень вредных и опасных факторов в производственной среде и быту.

Владеть навыками:

- использования устройств, систем и методов защиты человека и окружающей среды от опасностей.

Практическое занятие №1

ПРОСТЕЙШИЕ МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ

Цели практической работы:

1. Сформировать представление о методах оценки риска аварий.

2. Научиться составлять типовые формы проверочных листов для оценки уровня безопасности на техническом объекте.

3. Научиться составлять типовые таблицы для оценки риска методом «Что будет, если...?»

Краткие теоретические сведения:

Методы «Check-list» и «Что будет, если...?» («What…if?») относятся к группе методов качественных оценок опасности, основанных на изучении соответствия условий эксплуатации промышленных объектов требованиям промышленной безопасности.

Результатом применения метода «Check-list» является составление перечня вопросов и ответов о соответствии анализируемого объекта требованиям промышленной безопасности с указанием мер по их обеспечению. Метод «Check-list» отличается от «Что будет, если...?» более обширным представлением исходной информации и дополнением результатами о последствиях нарушений требований безопасности. Типовой пример фрагмента формы «Check-list» для проверки уровня безопасности на промышленном объекте представлен в табл.1.1.

Таблица 1.1

Пример фрагмента формы «Check-list» для проверки уровня безопасности

| № | Параметр | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор исправлен, фиксаторы в работоспособном состоянии |  |  |
| 2 | Износ строп не превышает требуемого регламента |  |  |
| 3 | Ограничитель подъема высоты талевого блока включен и исправен |  |  |
| 4 | Ограничитель нагрузки на крюке исправен |  |  |
| 5 | Износ и резкие изгибы талевого каната |  |  |
| 6 | Канатоукладчик в работоспособном состоянии |  |  |
| 7 | Удовлетворительное состояние тормозных лент и колодок буровой лебедки |  |  |
| 8 | Трубный механический ключ надежно закреплен |  |  |
| 9 | Наличие устройства аварийного покидания верхового рабочего |  |  |
| 10 | Наличие устройств защитного отключения электрооборудования |  |  |

Метод «Что будет, если...?» («What…if?») предполагает ответы на перечень вопросов – что будет с объектом или его элементом, если реализуется конкретный вид нагрузок и/или воздействий (сверхрасчетные ветровые и температурные нагрузки, град и т. д.), либо процесс или событие, способное инициировать аварии на анализируемом опасном производственном объекте (ОПО) (ошибки персонала, несанкционированное техногенное воздействие на ОПО, старение материалов и т.д.). Ответы на вопросы должны отражать мнение экспертов в части оценки характера и масштабов ожидаемых повреждений. Результатом является таблица или иная форма регистрации полученной информации, содержащая, как правило, наименование ОПО и/или его отдельных элементов, инициирующие опасные нагрузки, воздействия, процессы и события, характеристику повреждений, а также качественную экспертную оценку последствий аварий для основных групп реципиентов риска - персонала ОПО, населения, имущества и окружающей природной среды. Типовой пример фрагмента формы «Что будет, если...?» («What…if?») для проверки уровня безопасности на промышленном объекте представлен в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Пример фрагмента формы «What…if?» для проверки уровня безопасности

| № | Наименование распределительной сети и ее элементов | Причины повреждений и аварий распределительной сети | Характер и масштабы повреждений | Последствия для персонала, населения, имущества и окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ – 10 кВ, обрыв провода | 1. Сверхрасчетные ветровые и гололедные нагрузки 2. Схлестывание проводов 3. Отгорание провода из-за снижения сечения у крепления | Провод, упав на землю, создает опасную поражающую силу в радиусе 8 м | Поражение людей и с/х животных в радиусе 8 м |
| 2 | Линейный разъединитель (ЛР) 10 кВ | 1. Перекрытие ЛР-10 кВ из-за дождя 2. Разрушение изоляторов из-за грозы | Повреждение контактов разъединителей, повреждение траверсы опоры | Перерыв подачи электроэнергии потребителям |

Эти методы наиболее просты, сопровождаются вспомогательными формами и унифицированными бланками, облегчающими на практике проведение анализа и представление результатов, не очень трудоемки, поскольку результаты могут быть получены одним специалистом в течение одного дня, и наиболее эффективны при исследовании ОПО с типовой технологией.

Последовательность выполнения:

1. На выбор студента выбрать любой опасный производственный объект (шахта, карьер, нефтебаза, электростанция и др.), в котором выбирается исследуемый технологический узел.

2. Детально проанализировать технологию работы (производства) на исследуемом технологическом узле.

3. Вычленить «Слабые звенья» в технологическом узле. Для этого определить элементы, подвергающиеся максимальным нагрузкам и износу (информацию взять из типовых технологических карт, представленных в описании технологии).

4. Составить форму «Check-list» с не менее, чем 20 анализируемыми параметрами.

5. Составить форму «What…if?» с не менее, чем 5 анализируемыми технологическими элементами и потенциальными их неисправностями.

Контрольные вопросы и задания:

- Указать известные Вам методы оценки техногенного риска.

- Пояснить преимущества и недостатки методов «Check-list» и «Что будет, если...?» («What…if?»).

Рекомендуемая литература

1. Резчиков Е.А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Е.А. Резчиков, А.В. Рязанцева.— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 638 с.

2. Резчиков Е.А. Управление безопасностью жизнедеятельности: учебник для вузов / Е.А. Резчиков.— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 67 с.

3. Широков Ю.А. Производственная санитария и гигиена труда: учебник для вузов / Ю.А. Широков – Санкт-Петербург: Лань, 2024. – 564 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Практическое занятие 1. «Простейшие методы качественной оценки риска аварий»………………………………………….. | 6 |
| Рекомендуемая литература………………….………………… | 10 |
| Содержание……………………………………………………... | 11 |