БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расчет прогнозной запыленности рудничного воздуха

Методические указания к расчетно-графическим работам

для обучающихся по образовательной программе

«21.05.04 – П. Технологическая безопасность и горноспасательное дело»

высшего инженерного образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2025

Санкт-Петербургский горный университет императрицы

Екатерины II

Кафедра безопасности производств

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расчет прогнозной запыленности рудничного воздуха

Методические указания к расчетно-графическим работам

для обучающихся по образовательной программе

«21.05.04 – П. Технологическая безопасность и горноспасательное дело»

высшего инженерного образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2025

УДК 613.64; 331.451

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РАСЧЕТ ПРОГНОЗНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА: Методические указания к расчетно-графической работе / Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. Сост. М.В. Корнева. СПб, 2025. 13 с.

Краткая характеристика:

Методические указания предназначены для выполнения расчетно-графической работы «Расчет параметров мероприятий по борьбе с рудничной пылью». Описаны методики расчета прогнозной запыленности рудничного воздуха в очистных и подготовительных забоях угольных шахт, способы расчета параметров мероприятий по борьбе с пылью. Для выполнения расчетно-графического задания приведены индивидуальные варианты исходных данных и требования по оформлению отчета о выполнении расчетно-графической работы.

Методические указания предназначены для обучающихся по образовательной программе «21.05.04 – П. Технологическая безопасность и горноспасательное дело» высшего инженерного образования.

.

Научный редактор: проф. кафедры безопасности производств Г.И. Коршунов.

Рецензент: д.т.н., профессор М.А. Галишев (Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы.)

© Санкт-Петербургский

горный университет императрицы

Екатерины II, 2025

Введение

Рудничная пыль представляет значительную опасность для здоровья горнорабочих, обусловленную возникновением профессиональных заболеваний пылевой этиологии. Вместе с тем, наличие витающей и отложившейся горючей пыли в подземных выработках является фактором, определяющим пылевзрывоопасность горнодобывающих предприятий. В связи с чем, борьба с пылью в шахтах и рудниках является одной из важнейших проблем как с точки зрения охраны труда, так и промышленной безопасности.

#### В методических указаниях приведены методики расчета прогнозной запыленности в очистных и подготовительных забоях, а также выбора и определения параметров мероприятий по снижению пылевыделения и обеспыливанию рудничного воздуха. В качестве объекта изучения рассматриваются предприятия по подземной добыче угля, поскольку угольная пыль является наиболее распространенным рудничным аэрозолем, сочетающим вредные для здоровья человека и взрывоопасные свойства.

Расчетно-графическая работа №1

«Расчет прогнозной запыленности рудничного воздуха»

Краткие теоретические сведения:

Прогнозная запыленность рудничного воздуха определяется по данным, полученным в результате лабораторных испытаний пластовых проб угля или по данным, полученным при ведении горных работ в аналогичных горно-геологических и горнотехнических условиях [5]. В основе определения прогнозной запыленности в очистных и подготовительных забоях используется показатель  удельного пылевыделения пласта qпл, г/т:

|  |  | (1.1) |
| --- | --- | --- |

где: mп – масса пылевых частиц, выделяющихся в рудничный воздух при отработке угольного пласта, г; My – общая масса угля, разрушенного при отработке угольного пласта, т.

Удельное пылевыделение рассчитывается по результатам определения гранулометрического состава пластовых проб угля после их дробления с учетом суммарного содержания в разрушенном угле частиц размером менее 100 мкм и общей влаги:

|  |  | (1.2) |
| --- | --- | --- |

где: a100 – содержание в разрушенном угле частиц размером менее 100 мкм (выход частиц при ситовом анализе), %; W – общая влага угля, %; mв – вынимаемая мощность пласта, м.

На основе показателя удельного пылевыделения в соответствии с [6] может быть установлена группа пыльности угольного пласта и определены рекомендуемые мероприятия по борьбе с пылью, представленные в табл.2.1.

Таблица 1.1

Мероприятия по борьбе с пылью, рекомендуемые на основе показателя удельного пылевыделения [6]

| Удельное пылевыделение qпл, г/т | Группа пыльности пласта | Рекомендуемые мероприятия по борьбе с пылью |
| --- | --- | --- |
| qпл < 50 | I | Орошение; ПГО*; применение ВВЭ** |
| 50 ≤ qпл 100 | II | Предварительное увлажнение угля в массиве: - в сочетании с орошением или пылеподавлением пеной; - в сочетании c ПГО или применением ВВЭ |
| 100 ≤ qпл < 150 | III | Предварительное увлажнение угля в массиве: - и орошение с подачей воды в зону резания; - в сочетании с пылеподавлением пеной или высоконапорным орошением; - в сочетании с ПГО или применением ВВЭ |
| 150 ≤ qпл < 250 | IV |  |
| 250 ≤ qпл < 400 | V | - Предварительное увлажнение угля в массиве: - в сочетании с орошением и пылеулавливанием; - в сочетании с ПГО и пылеулавливанием |
| 400 ≤ qпл < 600 | VI |  |
| 600 ≤ qпл < 1000 | VII | В дополнение к обеспыливающим мероприятиям, рекомендованным для пластов V и VI групп, должно быть исключено присутствие людей в местах с высоким уровнем запыленности |
| qпл > 1000 | VIII |  |
| *ПГО – пневмогидроорошение **ВВЭ – водовоздушный эжектор |  |  |

Прогнозная запыленность рудничного воздуха для очистного забоя Соч.заб, мг/м3 и подготовительного забоя Сп.заб, мг/м3 определяется по формулам:

|  |  | (1.3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1.4) |

где: Pоч и Pпр – производительность очистного комбайна и проходческого комбайна соотв., т/мин; vоч и vпр – скорость воздуха в забое очистной выработки и подготовительной выработки соотв., м/с; Qоч и Qпр – расход воздуха в очистном забое и забое подготовительной выработки соотв., м3/мин; Эоч и Эп – эффективность мер по борьбе с пылью в очистном забое и подготовительном забое соотв., доля ед (при оценке комплекса мер по борьбе с пылью принимаются меньшие значения эффективности по данным табл.2.2 и табл.2.3).

Таблица 1.2

Эффективность мер по борьбе с пылью в очистном забое [5]

| Меры по борьбе с пылью | Эффективность Эоч, доли ед. |
| --- | --- |
| Предварительное увлажнение угольного массива: |  |
| водой | 0,50-0,60 |
| водой с применением добавок | 0,60-0,80 |
| Мокрое пылеподавление: |  |
| орошение типовое без укрытий | 0,70-0,90 |
| орошение типовое с укрытиями | 0,85-0,96 |
| высоконапорное орошение | 0,85-0,96 |
| применение водовоздушных эжекторов | 0,80-0,93 |
| орошение с подачей воды в зону резания | 0,83-0,92 |
| пневмогидроорошение | 0,90-0,98 |
| Пенное пылеподавление: |  |
| пылеподавление пеной | 0,80-0,98 |
| Аспирационное пылеудаление: |  |
| пылеотсос без укрытий | 0,40-0,90 |
| пылеотсос с укрытиями | 0,70-0,98 |

Если прогнозная запыленность рудничного воздуха превышает допустимый уровень запыленности, то необходимо обеспечить принятие дополнительных мер по снижению запыленности.

Таблица 1.3

Эффективность мер по борьбе с пылью в подготовительном забое [5]

| Меры по борьбе с пылью | Эффективность Эп, доли ед. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комбайны с открытым исполнительным органом | Комбайны с ограждающими щитами |
| Предварительное увлажнение угольного массива: |  |  |
| водой | 0,40-0,60 | - |
| водой с применением добавок | 0,60-0,80 | - |
| Мокрое пылеподавление: |  |  |
| орошение внешнее | 0,70-0,92 | 0,80-0,90 |
| орошение внутреннее и внешнее | 0,90-0,93 | - |
| применение водовоздушных эжекторов | 0,90-0,95 | - |
| пневмогидроорошение | 0,90-0,98 | - |
| Пенное пылеподавление: |  |  |
| пылеподавление пеной | - | 0,90-0,95 |
| Аспирационное пылеудаление: |  |  |
| пылеотсос | 0,70-0,93 | - |
| Комбинированное пылеудаление: |  |  |
| внешнее орошение и пылеотсос | 0,95 | - |
| водовоздушные эжекторы и пылеотсос | 0,97 | - |
| пена и пылеотсос | - | 0,94-0,97 |
| внутреннее и внешнее орошение и пылеотсос | 0,98 | - |

Принятая прогнозная запыленность рудничного воздуха для очистного забоя Соч.заб.пр, мг/м3 и подготовительного забоя Сп.заб.пр, мг/м3 с учетом дополнительных мер по борьбе с запыленностью, определяется по формулам:

|  |  | (1.5) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1.6) |

где: Эk – эффективность дополнительных мер по снижению запыленности рудничного воздуха, доли ед. (см. табл.2.2 и табл.2.3); n – количество выбранных дополнительных мер по снижению запыленности рудничного воздуха, шт.

Порядок выполнения работы:

1. Выполнить расчет прогнозной запыленности в очистном и подготовительном забоях угольной шахты без применения мер по борьбе с пылью (Эоч(п) = 0); сравнить полученные значения с допустимыми и сделать вывод.

2. Выполнить расчет принятой прогнозной запыленности рудничного воздуха с учетом мер по снижению запыленности:

▪ в очистном забое – с учетом предварительного увлажнения угольного пласта водой (через скважины, пробуренные из двух подготовительных горных выработок),  орошения на комбайне с подачей воды в зону резания, пылеподавления пеной в местах разрушения угля и его погрузки на лавный конвейер;

▪ в подготовительном забое – с учетом предварительного увлажнения угольного пласта водой, внутреннего и внешнего орошения на комбайне, пылеотсоса с использованием вентилятора-пылеотделителя ПШ-150.

Сравнить полученные значения с допустимыми и сделать вывод о необходимости принятия дополнительных защитных мер. В выводе также обосновать необходимость использования водяной завесы для обеспыливания исходящих из забоев струй воздуха.

Исходные данные

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1

Исходные данные (вариант № 1-13)

| Параметр | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| a100, % | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| mв, м | 1,7 | 2 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 2,4 | 1,8 | 2 | 1,9 |
| W, % | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 |
| Pоч, т/мин | 27 | 20 | 21 | 22 | 30 | 10 | 23 | 27 | 11 | 13 | 30 | 26 | 17 |
| vоч, м/с | 1 | 2,3 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 1,9 |
| Qоч, м3/мин | 510 | 1380 | 528 | 1188 | 594 | 585 | 918 | 1311 | 495 | 1512 | 864 | 1320 | 1083 |
| Pпр, т/мин | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 2 | 1,5 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2 |
| vпр, м/с | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 2,7 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 3,2 |
| Qпр, м3/мин | 979,2 | 864 | 806,4 | 712,8 | 615,6 | 783 | 826,2 | 496,8 | 594 | 907,2 | 550,8 | 828 | 1094,4 |
| lл, м | 320 | 338 | 300 | 291 | 416 | 365 | 272 | 365 | 260 | 444 | 400 | 296 | 289 |
| q, л/т | 25 | 22 | 16 | 20 | 17 | 16 | 22 | 16 | 23 | 25 | 20 | 16 | 19 |
| γ, т/м3 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
| qн, м3/ч | 115 | 132 | 120 | 195 | 165 | 163 | 241 | 232 | 219 | 224 | 200 | 179 | 179 |
| Vб, м/ч | 17 | 16 | 9 | 9 | 17 | 8 | 8 | 9 | 16 | 9 | 18 | 9 | 9 |
| vзаб, м/с | 14 | 15 | 11 | 10 | 8 | 7 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 | 6 | 15 |
| b, м | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 4 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 5 | 3,6 | 4,4 |
| lскв.п, м | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 |
| qн.п, м3/ч | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1 | 0,4 | 1 | 1,7 | 0,9 | 1,8 | 1,8 |
| g1, л/т | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 23 |
| g2, л/ м3 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,1 | 0,17 | 0,11 | 0,2 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,19 | 0,15 | 0,2 |
| g3, л/т | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 17 | 15 | 16 |
| kпен, % | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 1,3 |
| QПШ-150, м3/мин | 108 | 90 | 96 | 84 | 96 | 96 | 108 | 84 | 102 | 108 | 96 | 108 | 102 |

Порядок защиты

Защита осуществляется в виде итогового собеседования с руководителем. При защите учитывается правильность решения поставленных задач, самостоятельность и творческий подход в раскрытии темы, логика аргументации и стройность изложения представленного материала.

Содержание отчета

1. Титульный лист (с указанием № варианта).

2. Цель и задачи работы (в соответствии с заданием).

3. Исходные данные.

4. Процесс и результаты выполнения п.1-3 задания.

5. Графические схемы, составленные в ходе выполнения п.4 задания.

Контрольные вопросы:

1. Укажите основные процессы, при которых происходит выделение пыли в рудничный воздух.

2. Приведите классификацию пыли по дисперсности частиц.

3. Как определяется технически достижимый уровень запыленности?

4. Какие свойства угольной пыли влияют на ее взрывчатость и предельно-допустимую концентрацию?

5. На основе каких параметров определяется удельное пылевыделение угольного пласта?

Рекомендуемая литература

1. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": Постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 23 января 2021 г. № 2. // Техэксперт.

2. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт": Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 506.

3. Романченко С.Б., Корнев А.В. Инновационные методы исследований пылевой взрывоопасности углей // Записки Горного института. 2025. Т. 274. С. 129-141.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ..................................................................................4

Расчетно-графическая работа №1 «Расчет прогнозной запыленности рудничного воздуха»………………………………………5

Контрольные вопросы…………………………………..11

Рекомендуемая литература………………….………………12

Содержание................................................................................13